无线数据通信产品

EIC-RC71  4G无线路由器

快速使用手册  V3.1

北京东方讯科技发展有限公司

 版权所有 2013

重要提示：

版权                                  产品专利号：ZL 2007 2 0149247.5

此文档的版权属于北京东方讯科技发展有限公司，任何个人和单位未经北京东方讯科技发展有限公司的许可，不得随意进行复制、传播、修改和引用，违者将受到法律的制裁。

英文缩写对照表

APN	接入点名称 Access Point Name

APP	应用业务 Application

BG	边际网关 Border Gateway

BGP	边际网关协议 Border Gateway Protocol

BSC	基站控制器 Base Station Controller

BSS 	基站系统 Base Station System

BSSGP	基站系统GPRS协议 BSS GPRS Protocol

BTS	基站收发系统Base Transceiver System

CDR	呼叫详细记录 Call Detail Record

CGF	计费网关功能 Charging Gateway Function

CSD		电路交换数据 Circuit Switch Data

DDN	数字数据网 Digital Data Network

DHCP	动态主机配置协议 Dynamic Host Configuration Protocol

DNS	域名系统 Domain Name System

DSC	数据业务中心 Data Service Center

DTU	数据终端单元 Data Terminal Unit

EGP	外部网关协议 External/Exterior Gateway Protocol

EIGRP	外部Internet组路由协议 External/Exterior Internet Group Routing Protocol

EMC 	电磁兼容 Electro Magnetic Compatibility

ESP	静电防护 Electro Static Precautions

ETSI	欧洲电信标准协会 European Telecommunications Standards Institute

GGSN	GPRS支持节点网关 Gateway GPRS Support Node

GMSC	移动交换中心网关 Gateway MSC

GPRS 	通用分组无线业务 General Packet Radio Service

GSM	全球移动通信系统 Global System for Mobile Communications

GSN	GPRS支持节点 GPRS Support Node

GTP	GPRS隧道协议 GPRS Tunneling Protocol

GTP-id	GTP标识 GTP Identity

HLR	注册地信息注册器 Home Location Register

HSCSD	高速电路交换数据 High Speed Circuit Switch Data

IGMP	互联网组管理协议 Internet Group Management Protocol

IGRP	互联网网关路由协议 Internet Gateway Routing Protocol

IN	智能网 Intelligent Network

IP 	互联网协议 Internet Protocol

ISDN	综合数字业务网络 Integrated Services Digital Network

ISP	互联网业务提供商 Internet Service Provider

L2TP	第二层隧道协议 Layer 2 Tunneling Protocol

LA	位置区域 Location Area

LLC	逻辑链路控制 Logical Link Control

MAP	移动应用部分 Mobile Application Part

MDNS	移动域名系统 Mobile Domain Name System

MDTU	移动数据终端单元 Mobile Data Terminal Unit

MIB	管理信息库 Management Information Base

MS	移动台 Mobile Station

MSC	移动交换中心 Mobile Switching Center

MT	移动终端 Mobile Terminal

MTBF	平均故障时间 Mean Time Between Failure

MTTR	平均维护时间 Mean Time To Recovery

N/A	不可用 Not Applicable

NAS	网络接入服务器 Network Access Server

NAT	网络地址转换 Network Address Translation

NTP	网络时间协议 Network Time Protocol

O&M	运行和维护 Operations & Maintenance

PAP	密码授权协议 Password Authentication Protocol

PDP	分组数据协议 Packet Data Protocol

PDN	分组数据网络 Packet Data Network

PLMN	公众陆地移动网络 Public Land Mobile Network

POS	销售终端 Point of Sales

PTM-G 	点对多点群呼 Point-to-Multipoint Group Call

PTM-M	点对多点多播 Point-to-Multipoint Multicast

QoS	服务质量 Quality of Service

RA	路由范围 Routing Area

RADIUS	远程授权拨入用户服务 Remote Authentication Dial In User Service

RIP	路由信息协议 Routing Information Protocol

RSC	注册业务中心 Register Service Center

RTOS	实时操作系统 Real Time Operating System

RTP	实时传输协议 Real-time Transport Protocol

RTU	远方终端单元 Remote Terminal Unit

RSVP	资源预留协议 Resource reSerVation Protocol

SCADA	监控与数据采集系统 Supervisory Control and Data Acquisition

SGSN	GPRS服务支持节点 Serving GPRS Support Node

SIM	用户标识模块 Subscriber Identify Module

SMS 	短消息业务 Short Message Service

SMSC	短消息服务中心 Short Message Service Center

SNMP	简单网络管理协议 Simple Network Management Protocol

STK	SIM卡工具包 SIM Tool Kits

TCP	传输控制协议 Transmission Control Protocol

TDMA	时分多址 Time Division Multiple Access

TMN	电信管理网络 Telecommunication Managed Network

UDP	用户自带寻址信息协议 User Datagram Protocol

UIM	用户标识模块 User Identify Module

UMTS	通用移动电信系统 Universal Mobile Telecommunication System

USSD	非结构化补充业务数据 Unstructured Supplementary Service Data

UTK	UIM卡工具包 UIM Tool Kits

VLR	访问地注册器 Visitor Location Register

WAN	广域网 Wide Area Network

WAP	无线应用协议 Wireless Application Protocol

WDDN	无线DDN Wireless Digital Data Network

目 录

一、硬件的安装和测试	6

1.1 与PC连接	6

1.2 测试是否连通	6

二、配置

2.0 配置页面登陆	7

2.1 4G拨号参数配置	8

2.2 设置动态域名	10

2.3 设置端口映射	10

2.4 建立VPN	11

2.5 LAN设置	11

2.6 修改登陆密码	12

2.7 恢复配置	13

# 一、硬件的安装和测试

产品型号及名称对照表

| EIC-RC71W | 单口联通4G无线路由器 | EIC-RC71W-4 | 四口联通4G无线路由器 |
| --- | --- | --- | --- |
| EIC-RC71C | 单口电信4G无线路由器 | EIC-RC71C-4 | 四口电信4G无线路由器 |
| EIC-RC71T | 单口移动4G无线路由器 | EIC-RC71T-4 | 四口移动4G无线路由器 |

## 1.1 与PC连接

首先把Router和PC机连接起来，上电之后，可以让Router自动获取IP，也可以手动配置一个IP。配置前必须使计算机与路由器处于同一网段。Router的默认IP为192.168.10.1。配置如下图：

## 1.2 测试是否连通

配置或自动获取IP后，Ping 192.168.10.1，如果能Ping通，则说明Router和PC已经连接好了。如下图所示

# 二、配置

## 2.0 配置页面登陆

Ping通之后，就可以进入Router的Web界面进行配置了。Router默认进入Web界面的地址为 http://192.168.10.1 如下图所示

用户名:  admin

密  码:  admin

登陆成功如下图所示：

为了您能最快的上手，请按以下步骤进行配置

## 2.1 4G拨号参数配置

大部分情况下，设备默认勾选的自动选择运营商，所以您不需要配置，当您设备无法自动选择正确的运营商无法成功拨号或者您使用的 SIM/UIM 卡为专网卡时，请把自动选择运营商的勾取消，手动选择运营商，手工填写SIM/UIM 卡参数，点击左边菜单中“4G 设置”，如下图所示:

如果路由器拨号成功，可以在菜单: 当前状态>系统状态

当前获得的IP是10.175.221.203

4G网络的使用，建议：断线检测启用

向网关发送ARP，勾上网关地址

以下功能，请根据您的需求来配置

## 2.2 设置动态域名

菜单 “4G 设置”>动态域名

☞DDNS 服务商 :选择服务商的后缀名和提供商.

☞用户名 : 申请成功的有效域名.

☞密码: 申请域名时的密码.

☞注册的主机名 : 主机名字(申请时可以根据自己需求命名,以方便管理).

填写完毕后,单击确定.

## 2.3 设置端口映射

点击菜单“系统服务”>“虚拟服务”

☞ 服务名称: 用来标识和注释此条端口映射的作用。

☞ 外部端口: 内网设备使用的起始和结束端口

☞ 内部端口: 映射为外网设备使用的起始和结束端口

☞ 内部服务器 ip: 需要映射的内网服务器的 ip 地址。

填写完毕后点添加到列表，并按确定生效

## 2.4 建立VPN

可以把路由器设为一个VPN CLIENT（PPTP方式），点击“VPN”,如下图

- PPTP服务器：必须与VPN Server端保持一致

- PPTP用户名：必须与VPN Server端保持一致

- PPTP密码：必须与VPN Server端保持一致

- 对方网段和掩码：启用

- 对方网段：VPN Server的IP段

- 对方掩码：VPN Server的子网掩码

## 2.5 LAN 设置

点击菜单 “LAN 设置”→“基本设置”。如下图所示：

☞ IP 地址：更改路由器 LAN 地址

☞ 子网掩码：更改路由器子网掩码

☞ 起始地址：路由器给下接设备分配的起始地址

此地址必须与 LAN 地址同一个网段

☞ 结束地址：路由器给下接设备分配的结束地址

此地址必须与 LAN 地址同一个网段

注意:

 可分配的地址一定是和 LAN 口 IP 在同一个网段并且 LAN 的 IP 地址不能在可分配的范围内.

 更改 LAN IP 的同时必须修改 DHCP 服务器设置与之网段对应。

 修改此页任何参数请在电脑修复 IP，或者重启电脑均可使用新 ip 地址访问路由器

## 2.6 修改登陆密码

点击菜单“设备管理”>：“密码管理”

## 2.7 恢复配置

☞默认用户名： admin

☞默认密码：admin

☞默认 IP 地址：192.168.10.1

☞默认登陆地址: http://192.168.10.1

①左边菜单“设备管理” ->“恢复出厂值”，弹出的警告框中点确定

②复位孔（在SIM卡槽上方），加电情况下用针形物长按 5 秒即可恢复到出厂默认配置。